Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium z przedmiotu:

Interfejsy komputerów cyfrowych

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 2:

TRANSMISJA SZEREGOWA SYNCHRONICZNA

Prowadzący:

mgr inż. Krzysztof Szajewski

Wykonał: Radosław Relidzyński

Grupa: WCY20IY4S1

Data laboratoriów: 11.04.2021 r.

Spis treści

A.	Treść zadania	2

B.	Schemat układu (Proteus)	3

C.	Program mikrokontrolera (Keil)	3

D.	Analiza i wnioski	6

Cykl życia programu:	6

Przykładowe działanie programu	7

Podsumowanie	10

# Treść zadania

Zbudować w środowisku Proteus stanowisko realizujące transmisję szeregową synchroniczną. Stanowisko powinno zawierać:

- mikrokontroler AT89C52 - pełniący rolę nadajnika (MASTER) - sygnał "1" do pinu P0_0

- mikrokontroler AT89C52 - pełniący rolę odbiornika (SLAVE) - sygnał "0" do pinu P0_0

- po dwa siedmiosegmentowe wyświetlacze podlączone do pinów portu P1 nadajnika i odbiornika

- przycisk podłączony do pinu ~INT0 nadajnika

- linia SDA (serial data) pomiędzy pinami P2_a nadajnika  i P2_a+2 odbiornika

- linia SCL (serial clock) pomiędzy pinami P2_b nadajnika  i P2_b+2 odbiornika, gdzie a i b wskazuje prowadzący; jeśli nie są wskazane to a = 0, b = 1

Układ powinien wyglądać jak na rysunku:

# Schemat układu (Proteus)

# Program mikrokontrolera (Keil)

#include <REGX52.H>

sbit clkM = P2^0; // Pierwszy bit mastera - zegar

sbit dtaM = P2^1; // Drugi bit mastera - dane

sbit clkS = P2^2; // Pierwszy bit slave'a - zegar

sbit dtaS = P2^3; // Drugi bit slave'a - dane

bit bM = 1; // Flaga sprawdzajaca czy wcisniety zostal przycisk

int dt = 10; // Wartosc opoznienia do funkcji czekaj()

int tt = 100; // Wartosc opoznienia do funkcji czekaj()

volatile unsigned char liczbaM = 0x00;

unsigned char liczbaS = 0x00;

unsigned char bajt = 0x00;

void czekaj(int i) // Wykonuje operacje wymuszajace wstrzymanie reszty programu

{

unsigned int k, l, m;

for (l = 0; l < i; l++) // Wykonuje zestaw zlozonych czasowo operacji

{

k = 500;

m = 1000;

k = m * l;

}

}

void liczInt0() interrupt 0 // W przypadku przerwania

{

EX0 = 0; // Wylacza przerwanie

liczbaM++; // Zwieksza liczbe do wyswietlenia

if (liczbaM == 255)

liczbaM = 0; // Zachowanie cyklicznosci, nastepna po maksymalnej mozliwej wartosci to 0

EX0 = 1; // Wylacza przerwania

bM = 0; // Zmiana flagi przycisku

}

void zapiszBajt(unsigned char bajt)

{

unsigned char liczbaBitow = 8;

do

{

dtaM = bajt & 0x80; // Wartosc wyjsciowa na port P1

czekaj(dt);

czekaj(tt);

clkM = 0; // Zmiana zegara na 0 (master)

czekaj(tt);

clkM = 1; // Zmiana zegara na 1 (master)

czekaj(tt);

bajt = (bajt << 1) + 1; // przesuniecie bajtu o 1

} while(--liczbaBitow); // Wykonuje operacje po calym bajcie

clkM = 1; // Zmiana zegara na 1 (master)

dtaM = 1; // Dana wynosi 0

}

unsigned char czytajBajt() // Odczytaj wiadomosc z mastera

{

unsigned char liczbaBitow = 8;

unsigned char wynik = 0;

do

{

while(clkS == 1) // Dopoki zegar wynosi 1 (slave)

{

czekaj(dt);

}

wynik = wynik << 1; // przesuniecie wartosci binarnej o 1

if(dtaS)

wynik ++; // Jesli jest niezerowa dana zwieksz wynik

while(clkS == 0)

{

czekaj(dt);

}

} while(--liczbaBitow); // Wykonuj po calym bajcie

return wynik; // Po zakonczeniu petli mamy odkodowana cala dana

}

void initInt0() // Podane na odpowiednie wejscia poczatkowe wartosci

{

liczbaM = 0; // Poczatkowa wartosc wyjscia

IT0 = 1; // INT0 aktywne zero

EX0 = 1; // Wlaczenia INT0

EA = 1; // Wlaczenie wszstkich przerwan

}

void main()

{

initInt0(); // Uzupelnij poczatkowymi wartosciami

P1 = 0; // Na poczatku licznik wynosi 0

clkM = 1; // Inicjalizacja zegara

dtaM = 1; // Inicjalizacja transmisji (na razie bez danych)

// Wykonuje sie albo master, albo slave

// Master czeka na wcisniecie przycisku, zeby wyslac dana

// Slave czeka na sygnal od mastera, zeby zaczac odczytywac dana

while (P0_0 == 1) //MASTER

{

while(bM) // Dopoki przycisk nie jest wcisniety czekaj

{

czekaj(dt);

}

P1 = liczbaM; // Zwieksz wartosc wyswietlana na masterze

zapiszBajt(liczbaM); // Zapisz bajt i wyslij do slave'a

bM = 1; // Wiadomosc wyslana, zmiana flagi, zeby czekac na ponowne wyslanie przycisku

}

while (P0_0 == 0) //SLAVE

{

while(clkS == 1) // Dopoki nie ma sygnalu o transmicji czekaj

{

czekaj(dt);

}

liczbaS = czytajBajt(); // Odczytaj otrzymana wartosc

P1 = liczbaS; // Wyswietl odczytana wartosc

}

}

# Analiza i wnioski

### Cykl życia programu:

- I master, i slave czekają (nic się nie dzieje).

  - Oscylator na obu łączach nic nie wysyła.

  - Nie następują żadne zmiany na wyświetlaczach oraz na zmiennych.

  - Master czeka na zmianę flagi „bm”, czyli na wciśnięcie przysicku.

- Wciśnięty zostaje przycisk.

  - Flaga „bm” się zmienia, pętla dla mastera się aktywuje.

- Działanie mastera.

  - Na wyświetlacz mastera zostanie wysłana następna wartość (na podstawie zmiennej ”liczbaM”, która przechowuje następną wartość).

  - Nowa wartość zostaje zapisana i wysłana transmisją szeregową do slave’a (bit po bicie, z wejścia P2^1 mastera do P2^3 slave’a).

  - Zegar mastera wysyła sygnał na zegar slave’a informujący o przesyłaniu danych (dzięki niemu slave będzie wiedział, że będzie miał dane do odczytania).

  - Zmiana flagi „bm” na poprzednią wartość, koniec działania mastera.

- Działanie slave’a.

  - Slave odbiera sygnał od mastera o tym, że będzie on przesyłał dane.

  - Pobiera dane bit po bicie z portu P2^3 i zapisuje je po kolei do zmiennej (z wykorzystaniem przesunięć binarnych).

  - Odczytaną wartość wysyła na port P1, nowa wartość zostaje wyświetlona.

- Koniec cyklu.

  - Cykl działania się kończy w momencie, gdy master przestaje przesyłać sygnał do slave’a (zarówno o informacji o tranmisji, jak i samo przesyłanie danych).

  - Na oscylatorze ponownie widać proste linie (brak jakichkolwiek zmian sygnału).

### Przykładowe działanie programu

- Start programu.

Wyzerowane wyświetlacze, brak jakichkolwiek zmian na oscylatorze.

- Pierwsze wciśnięcie

Jest sygnał nadawania, linią danych przesyłana jest wartość 0000 0001 (widać to po tym, że w ostatnim momencie wysyłania sygnału nadawania jest zmieniona wartość sygnału – jest to 1)

- Drugie wciśnięcie

Sygnał 00000010 – czyli decymalnie 2

- Trzecie wciśnięcie

Sygnał 00000011 – czyli suma dwóch poprzednich, wartość 3.

- Czwarte wciśnięcie

Sygnał dodatni jest na 3 od końca bicie, czyli na wartości 23-1 co jest równe 4. To samo widać na obu wyświetlaczach.

- Jedynaste wciśnięcie

Wartość 00001011 – kolejno 23 + 21 + 20 = 8 + 2 + 1 = 11. Heksadecymalnie jest to równe 0x0B, co widać na obu wyświetlaczach.

### Podsumowanie

W celu stworzenia skutecznej transmisji szeregowej należy zapewnić nie tylko połączenie do transportu danych, ale również połączenie do informowania o samym fakcie przesyłania. W tym celu w ramach powyższego układu należało stworzyć nie jeną, a dwie linie transmisyjne. W ramach nich master przesyłał do slave’a po pierwsze informacje o tym, że teraz przesyłana jest dana, po drugie, sama wartość danego bitu (zaczynając od najstarszego).

Gdybyśmy chcieli pominąć linię informującą o przesyłaniu danych, mogłyby zaistnieć 2 scenariusze:

Pierwszy: Slave nie wie, że dane są przesyłane i nic nie odczytuje.

Drugi: Slave myśli, że dane przesyłane są cały czas i stale odczytuje ciąg 1

Jak widać, oba te scenariusze są nieprawidłowe i należało je uniknąć.

Implementacja wspomnianego rozwiązania powoduje, że zaraz po odczytaniu danej przez mastera i wysłaniu jej do slave’a, mamy szeregową transmisję synchroniczną – potwierdzają to stale równe wartości na obu wyświetlaczach.