Sieci komputerowe

Laboratorium nr 3

Domeny kolizyjne, rozgłoszeniowe i sieć bezprzewodowa

| Grupa | Nazwisko | Imię | Nr studenta (X) |
| --- | --- | --- | --- |
| WCY20IY4S1 | Relidzyński | Radosław | 9 |

Sprawozdanie:

- Sprawozdanie należy wykonywać na zajęciach laboratoryjnych (zrzuty ekranu należy wykonywać za pomocą kombinacji ALT+PrntScr).

- Sprawozdanie należy zapisać w formacie z rozszerzeniem .docx i nadać mu nazwę „Grupa Nazwisko Imię NrStudenta – Lab Y Temat zadania”, np. WCYIX19S1 Rabiak Adam 1 – Lab 1 Podłączenie komputera do sieci.docx”.

- Sprawozdanie wraz z plikiem projektowym (jeśli dotyczy zadania) należy przesłać na e-mail prowadzącego z odpowiednim tytułem wiadomości: „Grupa Nazwisko Imię – Sprawozdanie Lab Y”, gdzie Y jest numerem laboratorium (najważniejsze jest podanie pełnej grupy studenckiej i nazwiska).

Zadanie nr 1.

| Nazwa sieci | Adres IP sieci | Maska sieci | Nazwa urządzenia | Adres IP interfejsu | Adres IP bramy domyślnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN 1 | 10.X.1.0 | /28 | Router0 | 10.X.1.1 | nie dotyczy |
|  |  |  | PC0 | 10.X.1.2 | 10.X.1.1 |
|  |  |  | PC1 | 10.X.1.3 |  |
|  |  |  | PC2 | 10.X.1.4 |  |
|  |  |  | PC3 | 10.X.1.5 |  |
|  |  |  | PC4 | 10.X.1.6 |  |
|  |  |  | PC5 | 10.X.1.7 |  |
| LAN 2 | 10.X.2.0 | /29 | Router0 | 10.X.2.1 | nie dotyczy |
|  |  |  | PC6 | 10.X.2.2 | 10.X.2.1 |
|  |  |  | PC7 | 10.X.2.3 |  |

- Utworzyć sieć zgodnie z dołączoną topologią sieci, wkleić zrzut ekranu przedstawiający aktualną topologię.

(Wkleić tutaj zrzut ekranu przedstawiający zbudowaną topologię sieci)

- Skonfigurować odpowiednio interfejsy urządzeń zgodnie z dołączoną tabelą adresacji 
(X jest numerem studenta).

- Zweryfikować poprawność ustawionych adresów na routerze (show ip interface brief) i na komputerach (ipconfig /all).

(Wkleić tutaj zrzuty ekranu przedstawiające poprawną konfigurację interfejsów)

- Sprawdzić komunikację między PC0 a pozostałymi komputerami.

(Wkleić tutaj zrzuty ekranu przedstawiające poprawną komunikację między PC0 a pozostałymi komputerami)

- Wykonać następujące symulacje (w trybie symulacji wyłączyć obserwowanie wszystkich protokołów poprzez wciśnięcie przycisku Show All/None, a następnie w Edit Filters zaznaczyć wyłącznie ICMP):

- Scenariusz nr 1: Komunikacja z PC0 do PC5 (zwrócić uwagę na zachowanie koncentratorów);

- Scenariusz nr 2: JEDNOCZESNA komunikacja z PC0 do PC2 i z PC5 do PC3 (zwrócić uwagę na zachowanie koncentratorów, mostu i routera)

UWAGA: Aby poprawnie udało się wykonać Scenariusz nr 2 należy kolejno:

- W trybie czasu rzeczywistego (Realtime) dodać do scenariusza komunikację (ikona zamkniętej koperty) z PC0 do PC2, a następnie z PC5 do PC3,

- W następnym kroku, po uzyskaniu potwierdzenia poprawności komunikacji w oknie symulacji za pomocą dwóch komunikatów Successful, przejść do trybu symulacji (Simulation) i ręcznie za pomocą klawiszy sterowania krokami symulacji przeprowadzić całą symulację uzyskując kolizję pakietów.

- Zaobserwować kolizję pakietów. Co dzieje się z danymi zawartymi w uszkodzonym pakiecie?

Odp.: W momencie kolizji jeden pakiet jest zatracany, a drugi zostaje uszkodzony i przesyłany dalej

(Wkleić tutaj zrzut ekranu przedstawiający kolizję dwóch pakietów, oś czasu z krokami symulacji oraz panel scenariuszy symulacji)

- Ile jest domen kolizyjnych w aktualnej sieci?

Odp.: 3

- Jak powinny zachować się poniższe urządzenia, które otrzymają uszkodzony pakiet (przekażą go dalej czy nie?):

- Koncentrator

Odp.: Tak

- Przełącznik (zwrócić uwagę na metody przełączania – doczytać)

Odp.: Nie (jeśli nie jest aktywny, to przekazuje jak koncentrator)

- Most

Odp.: Nie

- Router

Odp.: Nie

- Dokonać modyfikacji sieci poprzez zastąpienie wszystkich koncentratorów przełącznikami.

(Wkleić tutaj zrzut ekranu przedstawiający zmodyfikowaną topologię sieci)

- Powtórzyć scenariusze symulacji z punktu 5. i odpowiedzieć na pytanie czy wciąż można zaobserwować występowanie kolizji pakietów?

Odp.: Kolizja nie następuje

- Opisać krótko czym jest transmisja typu:

- Half duplex

Odp.: W danym momencie transmisja jest jednokierunkowa (cyklicznie się zmienia)

- Full duplex

Odp.: W każdym momencie transmisja jest dwukierunkowa (dane przesyłane są w dwóch kierunkach na raz)

- Ile jest domen kolizyjnych w aktualnej sieci, jeśli na każdym łączu występuje transmisja typu:

- Half duplex

Odp.: 14

- Full duplex

Odp.: 0

- Odpowiedzieć na poniższe pytania:

- W której warstwie modelu ISO/OSI pracuje (podać numer i nazwę warstwy):

- koncentrator

Odp.: fizyczna

- przełącznik

Odp.: łącza danych

- most

Odp.: łącza danych

- router

Odp.: sieciowa

- Co spowoduje poniższa modyfikacja sieci w kwestii domeny kolizyjnej (niewłaściwe skreślić)?

- zwiększenie domeny kolizyjnej

- zmniejszenie domeny kolizyjnej

- nie wpływa na rozmiar domeny kolizyjnej

- zwiększenie liczby domen kolizyjnych

- zmniejszenie liczby domen kolizyjnych

- pozostawia bez zmian liczbę domen kolizyjnych

- Co spowoduje poniższa modyfikacja sieci w kwestii domeny kolizyjnej (niewłaściwe skreślić)?

- zwiększenie domeny kolizyjnej

- zmniejszenie domeny kolizyjnej

- nie wpływa na rozmiar domeny kolizyjnej

- zwiększenie liczby domen kolizyjnych

- zmniejszenie liczby domen kolizyjnych

- pozostawia bez zmian liczbę domen kolizyjnych

- Co spowoduje poniższa modyfikacja sieci w kwestii domeny rozgłoszeniowej (niewłaściwe skreślić)?

- zwiększenie domeny rozgłoszeniowej

- zmniejszenie domeny rozgłoszeniowej

- nie wpływa na rozmiar domeny rozgłoszeniowej

- zwiększenie liczby domen rozgłoszeniowych

- zmniejszenie liczby domen rozgłoszeniowych

- pozostawia bez zmian liczbę domen rozgłoszeniowych

Zadanie nr 2.

| Nazwa sieci | Adres IP sieci | Maska sieci | Nazwa urządzenia | Adres IP interfejsu | Adres IP bramy domyślnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN 1 | 10.X.1.0 | /28 | Router0 | 10.X.1.1 | nie dotyczy |
|  |  |  | PC0 | 10.X.1.2 | 10.X.1.1 |
|  |  |  | PC1 | 10.X.1.3 |  |
|  |  |  | PC2 | 10.X.1.4 |  |
|  |  |  | PC3 | 10.X.1.5 |  |
|  |  |  | PC4 | 10.X.1.6 |  |
|  |  |  | PC5 | 10.X.1.7 |  |
| LAN 2 | 10.X.2.0 | /29 | Router0 | 10.X.2.1 | nie dotyczy |
|  |  |  | PC6 | 10.X.2.2 | 10.X.2.1 |
|  |  |  | PC7 | 10.X.2.3 |  |
| LAN 3 | 10.X.3.0 | /30 | Router0 | 10.X.3.1 | nie dotyczy |
|  |  |  | Wireless Router0 | 10.X.3.2 | 10.X.3.1 |
| LAN 4 | 192.168.0.0 | /24 | Wireless Router0 | 192.168.0.1 | nie dotyczy |
|  |  |  | PC8 | 192.168.0.2 | 192.168.0.1 |
|  |  |  | PC9 | 192.168.0.3 |  |
|  |  |  | PC10 | z DHCP | z DHCP |
|  |  |  | PC11 |  |  |

- Dokonać modyfikacji istniejącej sieci poprzez uzupełnienie topologii o segmenty sieci 
LAN 3 i LAN 4. UWAGA: Podczas dodawania sieci LAN 3 będzie konieczne dodanie dodatkowego interfejsu Fast Ethernet na routerze Router0. W tym celu najpierw należy zapisać istniejącą konfigurację routera za pomocą polecenia copy running-config startup-config z trybu uprzywilejowanego, a dopiero po tym kroku wyłączyć zasilanie na routerze, dodać interfejs i włączyć zasilanie. W innym wypadku konfiguracja zostanie utracona! Na routerze bezprzewodowym w sieci LAN 3 wykorzystać interfejs o nazwie Internet.

(Wkleić tutaj zrzut ekranu prezentujący zbudowaną topologię sieci)

- Skonfigurować odpowiednio interfejsy urządzeń Router0, PC8 i PC9 w sieciach LAN 3 
i LAN 4, z konfiguracją komputerów PC10 i PC11 poczekać do punktu 5.

- Na routerze Router0 wprowadzić trasę statyczną do sieci LAN 4, w trybie uprzywilejowanym za pomocą polecenia:

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.X.3.2

- Przejść do konfiguracji routera bezprzewodowego z poziomu zakładki GUI, na każdej stronie konfiguracji zapisywać ją przyciskiem na dole Save Settings:

- Ustawić prawidłowo adresację interfejsu Internet;

(Wkleić tutaj zrzut ekranu prezentujący poprawną konfigurację interfejsu Internet)

- Ustawić prawidłowo adresację wewnętrznego interfejsu routera bezprzewodowego znajdującego się w sieci LAN 4, włączyć serwer DHCP, ustawić początkowy adres przydzielania adresów dynamicznych jako 192.168.0.X0, ustawić pulę dwóch adresów do przydzielania dynamicznego;

(Wkleić tutaj zrzut ekranu prezentujący poprawną konfigurację wskazanych ustawień)

- Skonfigurować sieć bezprzewodową Wi-Fi w trybie obsługi protokołów 802.11b, g, n, ustawić nazwę SSID jako Nazwisko_X, kanał nadawania jako X mod 11 (jeśli wyjdzie 0 wtedy wybrać kanał 1), wyłączyć rozgłaszanie nazwy SSID;

(Wkleić tutaj zrzut ekranu prezentujący poprawną konfigurację wskazanych ustawień)

- Ustawić tryb bezpieczeństwa z obsługą mechanizmu uwierzytelniania WPA2 Personal z szyfrowaniem AES, hasło ustawić jako cisco_Nazwisko_X;

(Wkleić tutaj zrzut ekranu prezentujący poprawną konfigurację wskazanych ustawień)

- Wprowadzić ustawienie pozwalające na łączenie się z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej tylko z komputerów PC10 i PC11 po filtrowaniu adresów MAC. Odczytać adresy MAC z komputerów za pomocą polecenia ipconfig /all.

(Wkleić tutaj zrzuty ekranu prezentujące adresy MAC komputerów PC10 i PC11 oraz wprowadzone ustawienia na routerze bezprzewodowym)

- Wymienić kartę sieciową na bezprzewodową (WMP300N) na komputerach PC10 
i PC11, przejść do panelu PC Wireless z zakładki Desktop, zdefiniować nowy profil połączenia przez opcje zaawansowane podając prawidłowe ustawienia do połączenia, połączyć się z siecią i sprawdzić informacje zawarte w zakładce Link Information pod przyciskiem More Information.

(Wkleić tutaj zrzuty ekranu prezentujące informacje o poprawnym połączeniu z siecią bezprzewodową zakładka Link Information/More Information z komputera PC10 i PC11)

- Sprawdzić komunikację w sieci pomiędzy węzłami w sieci.

(Wkleić tutaj zrzuty ekranu prezentujące poprawną komunikację (ipconfig i ping na jednym zrzucie) pomiędzy:

PC11 -> PC10,

PC11 -> PC8,

PC11 -> PC6,

PC11 -> PC0)

- Odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Jakie są inne mechanizmy zabezpieczające w sieciach bezprzewodowych 802.11 poza WPA2?

Odp.: WEP, WPA

- Na ile kanałów jest podzielone pasmo 2,4 GHz w USA (tak jest w Cisco Packet Tracer), a na ile w Europie?

Odp.:

- USA: 11

- Europa: 13

- Jak szeroki jest każdy kanał i jakie kanały dla USA należy wybrać dla 3 sąsiadujących punktów, aby się nie zakłócały wzajemnie?

Odp.: Szerokość 20MHz, Kanały 1, 6 oraz 11

Zadania dodatkowe (niepodlegające ocenie, ale może warte dla własnej świadomości? ):

- Uzupełnić poniższą tabelę.

| Generacja | Standard | Teoretyczna maksymalna szybkość transmisji [Mb/s] | Pasmo częstotliwości [GHz] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi 0 | 802.11 |  |  |
| Wi-Fi 1 | 802.1b |  |  |
| Wi-Fi 2 | 802.11a |  |  |
| Wi-Fi 3 | 802.11g |  |  |
| Wi-Fi 4 | 802.11n |  |  |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac |  |  |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax |  |  |
| Wi-Fi 7 | 802.11be |  |  |

- Dlaczego do routera bezprzewodowego wykorzystywanego w zadaniu można podłączyć przewodowo i bezprzewodowo komputery z tej samej sieci, a w przypadku zwykłego routera przewodowego Cisco (np. 2911) nie uda się tego zrobić? Czy router bezprzewodowy faktycznie jest routerem czy „czymś więcej”?

- Czym jest wardriving?

- Na czym polega atak MITM w sieci Wi-Fi?

- Do czego może posłużyć narzędzie aircrack-ng?