Sieci komputerowe

Laboratorium nr 5

Przechwytywanie i analiza ruchu sieciowego

| Grupa | Nazwisko | Imię | Nr studenta (X) |
| --- | --- | --- | --- |
| WCY20IY4S1 | Relidzyński | Radosław | 9 |

Sprawozdanie:

- Sprawozdanie należy wykonywać na zajęciach laboratoryjnych (zrzuty ekranu należy wykonywać za pomocą kombinacji ALT+PrntScr).

- Sprawozdanie należy zapisać w formacie z rozszerzeniem .docx i nadać mu nazwę „Grupa Nazwisko Imię NrStudenta – Lab Y Temat zadania”, np. WCYIX19S1 Rabiak Adam 1 – Lab 1 Podłączenie komputera do sieci.docx”.

- Sprawozdanie wraz z plikiem projektowym (jeśli dotyczy zadania) należy przesłać na e-mail prowadzącego z odpowiednim tytułem wiadomości: „Grupa Nazwisko Imię – Sprawozdanie Lab Y”, gdzie Y jest numerem laboratorium (najważniejsze jest podanie pełnej grupy studenckiej i nazwiska).

Zadanie nr 1.

- Uruchomić obydwie maszyny (serwer + klient). Zalogować się na maszynę kliencką i sprawdzić możliwość komunikacji z maszyną serwerową oraz siecią Internet np. z serwerem strony wp.pl (ping). Jeżeli występuje problem z komunikacją z którąś z sieci, to należy zgłosić to prowadzącemu i wprowadzić poprawną konfigurację sieci.

(Wkleić tutaj zrzuty ekranu przedstawiające poprawną komunikację z maszyną serwerową oraz siecią Internet)

- Sprawdzić konfigurację interfejsów sieciowych na maszynie klienckiej (ifconfig).

(Wkleić tutaj zrzut ekranu przedstawiający poprawną konfigurację interfejsów sieciowych maszyny klienckiej)

- Uruchomić program Wireshark i przechwycić pakiety związane ze sprawdzaniem osiągalności węzła sieci. Należy włączyć przechwytywanie komunikacji sieciowej w programie Wireshark, następnie w terminalu uruchomić polecenie ping <adres maszyny serwerowej w sieci LAN>, odczekać na wysłanie co najmniej dwóch pakietów żądających potwierdzenia komunikacji, wyłączyć przechwytywanie komunikacji sieciowej i uzupełnić poniższą tabelę.r

|  | IP |  |  |  |  | ICMP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adres IP |  | Identyfikator pakietu | TTL | Protokół warstwy wyższej | Typ | Kod |
|  | nadawcy | odbiorcy |  |  |  |  |  |
| Pakiet zapytania nr 1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10 | 0x075a | 64 | ICMP | 8 | 0 |
| Pakiet odpowiedzi nr 1 | 192.168.10.10 | 192.168.10.1 | 0x075a | 64 | ICMP | 0 | 0 |
| Pakiet zapytania nr 2 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10 | 0x075a | 64 | ICMP | 8 | 0 |
| Pakiet odpowiedzi nr 2 | 192.168.10.10 | 192.168.10.1 | 0x075a | 64 | ICMP | 0 | 0 |

- Na podstawie jakich wartości z nagłówków protokołów można wskazać który pakiet odpowiedzi jest odpowiedzią na dany pakiet zapytania? Kolejność pakietów wysyłanych zapytań i otrzymywanych odpowiedzi nie jest poprawną odpowiedzią.

Odp.: Numer sekwencji (sequence number)

- W programie Wireshark przechwycić pakiety związane z logowaniem na serwer SSH. Do zalogowania się za pomocą usługi Telnet i SSH z poziomu terminala na maszynie klienckiej wykorzystać dane z tabeli. Po zalogowaniu się i przechwyceniu pakietów zakończyć połączenie telnet/ssh za pomocą polecenia (exit). Odpowiedzieć na poniższe pytania.

| Rodzaj połączenia | Adres serwera | Użytkownik | Hasło | Gotowe polecenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telnet | 192.168.10.10 | TelnetUser | telnet | telnet 192.168.10.10 -l TelnetUser |
| SSH | 192.168.10.10 | SSHUser | sshssh | ssh SSHUser@192.168.10.10 |

- Jak wygląda przesyłane hasło z wykorzystaniem protokołu Telnet?

Odp.: Przekazywane jest literka po literce, gdzie każdy pakiet to jedna litera.

(Wkleić tutaj zrzut ekranu przedstawiający przechwycony pakiet z hasłem lub jego fragmentem)

- Jak wygląda przesyłane hasło z wykorzystaniem protokołu SSH?

Odp.: Przekazywane pakiety są zaszyfrowane i dopiero wtedy przekazywane, rozmiary pakietów są nierównomierne.

(Wkleić tutaj zrzut ekranu przedstawiający przechwycony pakiet z hasłem lub jego fragmentem)

- Jaki protokół warstwy czwartej wykorzystuje protokół Telnet i SSH do zestawienia połączenia i na których portach?

Odp.: TCP, port 22 dla SSH i 23 dla Telnet

- W jakim celu wykorzystuje się połączenie z użyciem protokołów Telnet lub SSH? Jaka jest między nimi podstawowa różnica w działaniu oraz którego lepiej używać w dzisiejszych czasach?

Odp.:  Są to protokoły służące do łączenia się z poziomu konsoli ze zdalnym komputerem.

- W programie Wireshark przechwycić komunikację sieciową podczas wysłania zapytania do serwera DNS w celu uzyskania adresu IP serwera WWW podanego przez prowadzącego (nslookup). Uzupełnić tabelę  i wkleić odpowiednie zrzuty ekranu.

| Nazwa strony internetowej | Adres IP serwera WWW | Adres serwera DNS |
| --- | --- | --- |
| http://bielsko.pl | 212.106.184.5 | 127.0.0.53 |

(Wkleić tutaj zrzuty ekranu przedstawiające wpisane polecenie wraz z uzyskaną odpowiedzią od serwera DNS oraz przechwycone pakiety w programie Wireshark)

- Na którym domyślnie porcie działa usługa DNS oraz z którego protokołu warstwy czwartej korzystają zapytania DNS z polecenia nslookup?

Odp.: UDP 53

- Uruchomić przeglądarkę internetową na maszynie klienckiej (Firefox); przejść do trybu prywatnego/incognito (CTRL + SHIFT + P); zamknąć okno przeglądarki, które nie jest w trybie prywatnym/incognito; w oknie prywatnym/incognito wejść pod wskazany adres z wykorzystaniem przedrostka „http://”. W programie Wireshark przechwycić wszystkie pakiety do czasu wczytania strony w przeglądarce.

- W przechwyconej komunikacji odszukać segmenty odpowiedzialne za inicjowanie połączenia sesji TCP. Uzupełnić dane w tabeli (3 segmenty).

| Inicjowanie połączenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadawca |  | Odbiorca |  | Nadawca |  |
| Identyfikator ramki IP 0x75cb (30155) |  | Identyfikator ramki IP 0x0413 (1043) |  | Identyfikator ramki IP 0x75cc (30156) |  |
| IP nadawcy 10.0.2.15 | IP odbiorcy 212.106.184.5 | IP nadawcy 212.106.184.5 | IP odbiorcy 10.0.2.15 | IP nadawcy 10.0.2.15 | IP odbiorcy 212.106.184.5 |
| port nadawcy 43858 | port odbiorcy 443 | port nadawcy 443 | port odbiorcy 43858 | port nadawcy 43858 | port odbiorcy 443 |
| nr sekwencyjny 0 |  | nr sekwencyjny 0 |  | nr sekwencyjny 1 |  |
| nr potwierdzenia 0 |  | nr potwierdzenia 1 |  | nr potwierdzenia 1 |  |
| flagi SYN | wielkość okna 64240 | flagi SYN, ACK | wielkość okna 65535 | flagi ACK | wielkość okna 64240 |

- W przechwyconej komunikacji odszukać segmenty odpowiedzialne za transfer danych (np. grafiki strony internetowej lub kodu HTML). Uzupełnić dane w tabeli (maksymalnie 6 segmentów). Podpowiedź: Szukać segmentów z flagą PSH.

| Transfer danych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadawca |  | Odbiorca |  |  |  |
| Identyfikator ramki IP 0x2bfe (11262) |  | Identyfikator ramki IP 0x0426 (1062) |  | Identyfikator ramki IP |  |
| IP nadawcy 10.0.2.15 | IP odbiorcy 212.106.184.5 | IP nadawcy 212.106.184.5 | IP odbiorcy 10.0.2.15 | IP nadawcy | IP odbiorcy |
| port nadawcy 45607 | port odbiorcy 80 | port nadawcy 80 | port odbiorcy 45606 | port nadawcy | port odbiorcy |
| nr sekwencyjny 1 |  | nr sekwencyjny 3528 |  | nr sekwencyjny |  |
| nr potwierdzenia 1 |  | nr potwierdzenia 345 |  | nr potwierdzenia |  |
| flagi PSH, ACK | wielkość okna 64240 | flagi PSH, ACK | wielkość okna 65535 | flagi | wielkość okna |
| Identyfikator ramki IP |  | Identyfikator ramki IP |  | Identyfikator ramki IP |  |
| IP nadawcy | IP odbiorcy | IP nadawcy | IP odbiorcy | IP nadawcy | IP odbiorcy |
| port nadawcy | port odbiorcy | port nadawcy | port odbiorcy | port nadawcy | port odbiorcy |
| nr sekwencyjny |  | nr sekwencyjny |  | nr sekwencyjny |  |
| nr potwierdzenia |  | nr potwierdzenia |  | nr potwierdzenia |  |
| flagi | wielkość okna | flagi | wielkość okna | flagi | wielkość okna |

- W przechwyconej komunikacji odszukać segmenty odpowiedzialne za kończenie połączenia sesji TCP. Uzupełnić dane w tabeli (3 segmenty).

| Zamykanie połączenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadawca |  | Odbiorca |  | Nadawca |  |
| Identyfikator ramki IP 0x04bf (1215) |  | Identyfikator ramki IP 0x7752 (30546) |  | Identyfikator ramki IP 0xe983 (59779) |  |
| IP nadawcy 10.0.2.15 | IP odbiorcy 212.106.184.5 | IP nadawcy 10.0.2.15 | IP odbiorcy 34.117.237.239 | IP nadawcy 34.117.237.239 | IP odbiorcy 10.0.2.15 |
| port nadawcy 443 | port odbiorcy 36796 | port nadawcy 36796 | port odbiorcy 443 | port nadawcy 443 | port odbiorcy 36796 |
| nr sekwencyjny 1101 |  | nr sekwencyjny 1329 |  | nr sekwencyjny 1101 |  |
| nr potwierdzenia 1305 |  | nr potwierdzenia 1101 |  | nr potwierdzenia 1329 |  |
| flagi ACK | wielkość okna 65535 | flagi FIN, ACK | wielkość okna 64028 | flagi ACK | wielkość okna 65535 |

W tym przypadku wystąpiły 2 zestawy segmentów spełniających to zadanie, widoczne na poniższym zrzucie ekranu. Do opisu wybrałem pierwszy zestaw.

- Jaka powinna być prawidłowa (podręcznikowa) sekwencja flag inicjowania i zamykania połączenia sesji TCP? Flagi podać w formie nazw, a nie wartości liczbowych!

|  | Nadawca | Odbiorca |  | Nadawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicjowanie połączenia (three-way handshake) | SYN | SYN, ACK |  | ACK |
| Zamykanie połączenia (four-way handshake) | FIN | ACK | FIN | ACK |

- Na podstawie literatury lub Internetu (np. IPv4 header) zapoznać się z wyglądem poszczególnych nagłówków protokołów sieciowych: Ethernet, IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP.

- Uruchomić program Wireshark, włączyć nasłuchiwanie na interfejsie w sieci lokalnej, z maszyny klienckiej wysłać zapytania ICMP Echo Request do maszyny serwerowej, przechwycić komunikaty ICMP, odszukać jeden z pakietów IP ICMP Echo Reply. Wkleić zrzut ekranu przedstawiający wspomniany pakiet wraz z rozwiniętymi zakładkami dot. protokołów IP oraz ICMP, a także widocznymi wartościami heksadecymalnymi. Wypisać wszystkie pola nagłówków wraz danymi z przechwyconego pakietu (po polsku!) w następującej formie:

<Nazwa pola>: <Wartość>

np.: Adres IP źródłowy: 192.168.10.10

(Wkleić tutaj zrzut ekranu przedstawiający w odpowiedni sposób przechwycony pakiet IP ICMP Echo Reply)

- Protokół IP:

Odp.:

- Wersja: 4

- Rozmiar nagłówka: 20 bytes

- Usługi zróżnicowane: 0x00 (DSCP: CSO, ECN: Not-ECT)

- Całkowity rozmiar: 84

- Identyfikator: 0x919b (37275)

- Flagi: 0x4000 (Don’t fragment)

- Czas życia: 64

- Protokół: ICMP

- Suma kontrolna: 0x13b2 (bez walidacji)

- Adres IP źródła: 192.168.10.1

- Adres IP docelowy: 192.168.10.10

- Protokół ICMP:

Odp.:

- Typ: 0

- Kod: 0

- Suma kontrolna: 0xd6e2

- Nagłówki:

  - Identyfikator (zapisany w Big Endian): 2308 (0x0904)

  - Numer sekwencyjny (zapisany w Big Endian): 1 (0x0001)

  - Czas otrzymywania wiadomości: May 4, 2022 18:41:28.000000000 UTC

- Data: 6b:ae:0e:00:00:00:00:00:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:1a:1b:1c:1d:1e:1f:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:2a:2b:2c:2d:2e:2f:30:31:32:33:34:35:36:37

Zadania dodatkowe (niepodlegające ocenie)

- W której warstwie modelu ISO/OSI przesyłane są:

- Segmenty,

- Bity,

- Ramki,

- Datagramy,

- Pakiety,

- Dane (zależne już od konkretnego protokołu)?

- Na których portach działają poniższe usługi i z którego protokołu warstwy czwartej korzystają?

| Nazwa usługi | Nr portu/ów | TCP (tak/nie) | UDP (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| FTP |  |  |  |
| SSH |  |  |  |
| Telnet |  |  |  |
| SMTP |  |  |  |
| DNS |  |  |  |
| TFTP |  |  |  |
| HTTP |  |  |  |
| HTTPS |  |  |  |
| SFTP |  |  |  |
| NTP |  |  |  |
| IMAP |  |  |  |
| LDAP |  |  |  |
| LDAPS |  |  |  |
| SNMP |  |  |  |
| SMB |  |  |  |
| IMAPS |  |  |  |
| Doom |  |  |  |

- Na czym polegają ataki ARP Spoofing oraz IP Spoofing?

- Obejrzeć Star Wars Episode IV przez Telnet (telnet towel.blinkenlights.nl)