Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium z przedmiotu:

Interfejsy komputerów cyfrowych

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 3:

TRANSMISJA RÓWNOLEGŁA

Prowadzący:

mgr inż. Krzysztof Szajewski

Wykonał: Radosław Relidzyński

Grupa: WCY20IY4S1

Data laboratoriów: 16.05.2021 r.

Spis treści

A.	Treść zadania	2

B.	Schemat układu (Proteus)	3

C.	Program mikrokontrolera (Keil)	3

D.	Analiza i wnioski	5

Cykl życia programu:	5

Przykładowe działanie programu	5

Podsumowanie	7

# Treść zadania

Materiały do wejściówki laboratorium 2 - temat 3

Zbudować w środowisku Proteus stanowisko realizujące transmisję równoległą synchroniczną. Stanowisko powinno zawierać:

- mikrokontroler AT89C52 - pełniący rolę nadajnika (MASTER) - sygnał "1" do pinu P0_0

- mikrokontroler AT89C52 - pełniący rolę odbiornika (SLAVE) - sygnał "0" do pinu P0_0

- po dwa siedmiosegmentowe wyświetlacze podlączone do pinów portu P1 nadajnika i odbiornika

- przycisk podłączony do pinu ~INT0 nadajnika

- linia STROBE  pomiędzy pinami P0_a nadajnika  i P0_a+2 odbiornika oraz za pośrednictwem rezystora R4k7 do Vcc

- linia ACK pomiędzy pinami P0_b nadajnika  i P0_b+2 odbiornika, gdzie a i b wskazuje prowadzący; jeśli nie są wskazane to a = 1, b = 3, oraz za pośrednictwem rezystora R4k7 do Vcc

- linie D0-D7 pomiędzy pinami portu P2

Układ powinien wyglądać jak na rysunku:

# Schemat układu (Proteus)

# Program mikrokontrolera (Keil)

#include <REGX52.H>

volatile unsigned char liczba = 0;

unsigned char bM = 1;

void delay()

{

unsigned char i, j;

for(i = 0; i < 255; i++)

{

for(j = 0; j < 200; j++);

}

}

void countInt0() interrupt 0

{

// Dla mastera, zwieksza wartosc

EX0 = 0;

liczba = (liczba + 1) % 100;

EX0 = 1;

bM = 0;

}

void main(void)

{

IT0 = 1; // INT0 aktywne zero

EX0 = 1; // Wlaczenia INT0

EA = 1; // Wlaczenie wszstkich przerwan

if (P0_0 != 0)

{

// MASTER

P1 = 0x00;

P2 = 0xFF;

while(1)

{

// Czekaj na wcisniecie

while(bM);

// Wypisz nowa liczbe

P1 = liczba/10 * 16 + liczba%10;

// Wyslij sygnal do slave'a o wysylaniu

P0_6 = 0;

// Wyslij liczbe

P2 = liczba;

// Czekaj

delay();

// Wyslij sygnal do slave'a o koncu wysylania

P0_6 = 1;

// Czekaj na informacje zwrotna od slavea

while(P0_7 == 1);

P2 = 0xFF;

// Zwalnia przycisk

bM = 1;

}

}

else

{

// SLAVE

P1 = 0x00;

while(1)

{

// Wypisz liczbe - poczatkowo 0

P1 = liczba/10 * 16 + liczba%10;

// Czekaj na sygnal od mastera

while(P0_4 == 1);

// Wyslij do mastera informacje o odbieraniu sygnalu

P0_5 = 0;

// Wczytaj liczbe od mastera

liczba = P2;

// Odczekaj

delay();

// Wyslij informacje o koncu odbierania

P0_5 = 1;

}

}

}

# Analiza i wnioski

### Cykl życia programu:

#### Master:

- Początkowo na porcie P1 ustawia wartość 0, a na porcie P2 wartość 0xFF.

- Czeka na przerwanie (wciśnięcie przycisku).

- Występuje przerwanie, zwiększona jest wartość liczby.

- Wyświetla nową liczbę (na port P1).

- Wysyła sygnał do slave’a o tranmisji.

- Wysyła na port P2 liczbę.

- Wysyła sygnał do slave’a o końcu transmisji.

- Czeka na informację zwrotną od slave’a.

- Zmienia wartość portu P2 na 0xFF.

- Zwalnia przycisk.

#### Slave:

- Odczytuje liczbę (na początku 0).

- Czeka na informację od mastera o transmisji.

- Wysyła informacje zwrotną do mastera o odbieraniu sygnału.

- Odczytuje z portu P2 liczbe.

- Odczekuje

- Wysyła informację do mastera o końcu odbierania.

### Przykładowe działanie programu

Początek, nic się nie dzieje

Pierwsze wciśnięcie, sygnały stanowiące początek i koniec nadawania (niebieskie) oraz początek i koniec odbierania (żółte). Zielony i czerwony pokazują wartości dwóch najmniej znaczących bitów, w tym przypadku 01 – wartość 1.

Trzecie wciśnięcie. Zielony i czerwony pokazują wartości dwóch najmniej znaczących bitów, w tym przypadku 11 – wartość 3.

18-te wciśnięcie – Na podstawie poprzednich widać zmiany wartości: 00 -> 01 -> 10. Reszta zdzielenia 18 przez 4 wynosi 2, czyli binarnie dokładnie 10.

### Podsumowanie

W celu stworzenia skutecznej transmisji równoległej należy zapewnić nie tylko połączenie do transportu danych, ale również połączenie do informowania o samym fakcie przesyłania. W tym celu w ramach powyższego układu należało stworzyć transmisję danych (w tym przypadku dla portu P2) oraz 2 linie komunikacyjne (górna w kierunku master->slave, dolna w kierunku slave->master). Oba mikrokontrolery działają na takiej zasadzie, że wysyłają komunikat o rozpoczęciu, a potem o zakończeniu swojego działania. Ilość możliwych wartości do wysłania zależy od ilości połączeń, wyraża się to wzorem 2n, gdzie n to ilość połączeń.

W porównaniu do transmisji szeregowej, jest ona:

- Bardziej obciążająca sprzętowo ze względu na konieczność zastosowania większej ilości linii tranmisyjnych

- Mniej skalowalna, ponieważ rozmiar danej jest z góry ograniczony.

- Łatwiejsza w implementacji, gdyż nie musimy martwić się o problemy z odpowiednim taktowaniem układu.

- Szybsza, ponieważ dana wysyłana jest na raz w danym odcinku czasu.