Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium z przedmiotu:

Wprowadzenie do Automatyki

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 1:

Projekt układu sterowania z wykorzystaniem PLC i mikrokontrolerów

Prowadzący:

mgr inż. Małgorzata Rudnicka - Schmidt

Wykonał: Radosław Relidzyński

Grupa: WCY20IY4S1

Data laboratoriów: 14.04.2021 r.

Spis treści

A.	Treść zadania	3

B.	Założenia projektu	3

Opisy wejść mikrokontrolera:	3

Kod sterowania windą:	4

A.	Schemat podłączenia sterownika PLC	4

B.	Schemat podłączenia sterownika Arduino do urządzenia sterowanego	4

C.	Opracowanie ćwiczenia	5

1.	Definicja stanów maszyny stanowej i sposób kodowania stanów	5

2.	Diagram przejść stanów	6

3.	Tabela przejść stanów	7

4.	Wyrażenia algebraiczne funkcji przejścia	8

5.	Wyrażenia algebraiczne funkcji wyjścia	8

D.	Program w języku LD	9

E.	Program w języku FBD	9

F.	Tabulogram programu (szkic)	9

G.	Wnioski	9

# Treść zadania

# Założenia projektu

### Opisy wejść mikrokontrolera:

### Kod sterowania windą:

# Schemat podłączenia sterownika PLC

# Schemat podłączenia sterownika Arduino do urządzenia sterowanego

# Opracowanie ćwiczenia

### Definicja stanów maszyny stanowej i sposób kodowania stanów

| Opis | Stan | X1(t) | X2t | X3(t) | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicjujący | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stoi na 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| stoi na 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| stoi na 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jedzie w górę na 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jedzie w górę na 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jedzie w dół na 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jedzie w dół na 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

### Diagram przejść stanów

### Tabela przejść stanów

M1= X1t,  M1'=X1t+1

M2= X2t,  M2'=X2t+1

M3= X3t,  M3'=X3t+1

### Wyrażenia algebraiczne funkcji przejścia

M1'=M1 M2 M3+ M1 M2 M3 I3 I4+ M1 M2 M3 I3 I4+ M1 M2 M3 I2 I4+ M1 M2 M3 I2 I4 + M1 M2 M3 I2 I3+ M1 M2 M3 I2 I3+ M1 M2 M3 I7+ M1 M2 M3 I8+ M1 M2 M3 I6 + M1 M2 M3 I7

M2'=M1 M2 M3+ M1 M2 M3 I2+ M1 M2 M3 I2 I4 + M1 M2 M3+ M1 M2 M3 I7+ M1 M2 M3 I8+ M1 M2 M3 I6 + M1 M2 M3

M3'=M1 M2 M3+ M1 M2 M3 I3+ M1 M2 M3 I3 I4+ M1 M2 M3 I2 I4+ M1 M2 M3 I2 + M1 M2 M3 I2 I3+ M1 M2 M3 + M1 M2 M3 I7 + M1 M2 M3 I7

### Tabela funkcji wyjścia

| M1 | M2 | M3 | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

### Wyrażenia algebraiczne funkcji wyjścia

Tabela Karnought’a dla Q1

| M1\M2M3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Q1= X1 X2

Tabela Karnought’a dla Q2

| M1\M2M3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Q2= X1 X3+X1 X2

# Program w języku LD

# Program w języku FBD

# Tabulogram programu (szkic)

//Radosław Relidzyński WCY20IY4S1

//Winda kursuje pomiędzy kondygnacjami 1, 2 i 3

//Stan początkowy - winda ustawia się na 2 kondygnacji

//Opis stanów:

//0 - Stan początkowy – winda ustawia się na 2 piętrze

//1 - Winda stoi na 1 piętrze

//2 - Winda stoi na 2 piętrze

//3 - Winda stoi na 3 piętrze

//4 - Winda jedzie na 2 piętro w górę

//5 - Winda jedzie na 3 piętro w górę

//6 - Winda jedzie na 1 piętro w dół

//7 - Winda jedzie na 2 piętro w dół

int Q1Pin=5;

int Q2Pin=4;

int M1Pin=6;

int M2Pin=7;

int M3Pin=8;

int I1Pin=13;

int I2Pin=12;

int I3Pin=2;

int I4Pin=3;

int I5Pin=4;

int I6Pin=5;

boolean Q1 = 0;

boolean Q2 = 0;

boolean M1 = 0;

boolean M2 = 0;

boolean M3 = 0;

boolean M1p = 0;

boolean M2p = 0;

boolean M3p = 0;

boolean I1 = 0;

boolean I2 = 0;

boolean I3 = 0;

boolean I4 = 0;

boolean I5 = 0;

boolean I6 = 0;

void setup() {

pinMode(I1Pin, INPUT);

pinMode(I2Pin, INPUT);

pinMode(I3Pin, INPUT);

pinMode(I4Pin, INPUT);

pinMode(I5Pin, INPUT);

pinMode(I6Pin, INPUT);

pinMode(Q1Pin, OUTPUT);

pinMode(Q2Pin, OUTPUT);

pinMode(M1Pin, OUTPUT);

pinMode(M2Pin, OUTPUT);

pinMode(M3Pin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

I1 = digitalRead(I1Pin);

I2 = digitalRead(I2Pin);

I3 = digitalRead(I3Pin);

I4 = digitalRead(I4Pin);

I5 = digitalRead(I5Pin);

I6 = digitalRead(I6Pin);

M1p = !M1&!M2&M3&!I2&I3 | !M1&!M2&M3&I2&!I3 | !M1&M2&!M3&!I1&I3 | !M1&M2&!M3&I1&!I3 | !M1&M2&M3&!I1&I2 | !M1&M2&M3&I1&!I2 | M1&!M2&!M3 | M1&!M2&M3 | M1&M2&!M3 | M1&M2&M3 | !M1&!M2&!M3;

M2p = !M1&M2&!M3&!I1&!I3 | !M1&M2&!M3&I1&!I3 | !M1&M2&!M3&I1&I3 | !M1&M2&M3&!I1&!I2 | !M1&M2&M3&!I1&I2 | !M1&M2&M3&I1&!I2 | !M1&M2&M3&I1&I2 | M1&!M2&!M3 | M1&!M2&M3 | M1&M2&!M3 | M1&M2&M3 | M1&M2&M3 | !M1&!M2&!M3;

M3p = !M1&!M2&M3&!I2&!I3 | !M1&!M2&M3&!I2&I3 | !M1&!M2&M3&I2&I3 | !M1&M2&!M3&!I1&I3 | !M1&M2&M3&!I1&!I2 | !M1&M2&M3&!I1&I2 | !M1&M2&M3&I1&I2 | M1&!M2&M3 | M1&!M2&M3 | M1&M2&!M3 | M1&M2&M3 | !M1&!M2&!M3;

M1 = M1p;

M2 = M2p;

M3 = M3p;

Q1 = !M1&!M2&!M3 | M1&!M2&!M3 | M1&!M2&M3;

Q2 = M1&M2&!M3 | M1&M2&M3;

digitalWrite(M1Pin, M1);

digitalWrite(M2Pin, M2);

digitalWrite(M3Pin, M3);

digitalWrite(Q1Pin, Q1);

digitalWrite(Q2Pin, Q2);

delay(100);

}

# Wnioski

Sprawdzenie poprawności programu:

| Stan | Wciśnięty przycisk | Oczekiwany stan | Stan symulacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (001 01) | I3 (jedź na P2) | 4 (100 00) |  |
| 1 (001 01) | I4 (jedź na P3) | 5 (101 00) |  |
| 2 (010 01) | I2 (jedź na P1) | 6 (110 10) |  |
| 2 (010 01) | I4 (jedź na P3) | 5 (101 00) |  |
| 3 (011 01) | I2 (jedź na P1) | 6 (110 10) |  |
| 3 (011 01) | I3 (jedź na P2) | 7 (111 10) |  |
| 4 (100 00) | I7 (jesteś na P2) | 2 (010 01) |  |
| 5 (101 00) | I8 (jesteś na P3) | 3 (011 01) |  |
| 6 (110 10) | I5 (jesteś na P1) | 1 (001 01) |  |
| 7 (111 10) | I7 (jesteś na P2) | 2 (010 01) |  |

Program w pełni działa, przekazuje komunikaty zgodnie ze zdefiniowanym kodowaniem stanów. Dla każdej chwili dla programu należało podzielić wszystkie możliwe konfiguracje wejść na 3 grupy:

- Konfiguracja powodująca zmianę (wprowadzająca w ruch lub zatrzymująca windę).

- Konfiguracja niepoprawna (zapętlająca zmianę stanu na ten sam).

- Konfiguracja ignorowana (stan niepowodujący żadnego przejścia stanu).